МО Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области               Генеральный план

Материалы по обоснованию проекта

Том 1

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

|  | Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных. Работа выполнена авторским коллективом ООО «Архитектура и градостроительство» под руководством директора О.Б. Агарева. Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике поселения. Авторы проекта выражают искреннюю признательность начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района Куликову Виктору Васильевичу, главе администрации МО Булановский сельсовет Цигулеву Александру Владимировичу, службам поселковой и районной администраций, за активную помощь и поддержку в работе. |
| --- | --- |
| Директор ООО «Архитектура и градостроительство»О. Агарев |  |

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Карта границ территории (М 1:10 000)

Карта функциональных зон (М 1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

Карта планируемого размещения объектов местного значения (М 1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

Карта современного использования территории (М 1:25000), фрагмент поселения (М 1:5000)

Карта границ с особыми условиями использования территории (М 1:25 000), фрагмент поселения (М 1:5 000)

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Том 1. Материалы по обоснованию проекта

Том 2. Положения о территориальном планировании

В. МАТЕРИАЛЫ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

СD – диск

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.	8

1.1. Краткая историческая справка.	8

1.2 Географическое положение	9

1.3 Климатические условия	10

1.4. Рельеф, геологическое строение.	11

1.5 Грунты.	11

1.6 Гидрография.	11

1.7 Полезные ископаемые.	12

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.	13

2.1 Особенности экономико-географического положения.	13

2.2 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).	13

2.3 Экономическая база поселения.	14

2.4 Транспорт.	15

2.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.	16

2.6 Культурно-бытовое обслуживание.	18

2.7 Коммунальные предприятия. СЗЗ.	20

2.8 Производственные предприятия. СЗЗ	20

2.9.  Особо охраняемые территории.	22

2.10  Земельный фонд посёлка.	27

2.11 Инженерно-геологическая оценка территории.	31

2.12  Анализ  комплексного  развития  территории.	31

2.13 Выводы	34

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	35

3.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.	35

3.2 Функциональное зонирование.	37

3.3 Жилищное строительство.	38

3.4 Культурно-бытовое обслуживание.	40

3.5 Производственные зоны.	42

3.6  Санитарная очистка территории.	44

3.7 Рекреационное развитие.	44

3.8 Отдых и туризм.	45

3.9 Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт села.	45

3.10 Перспективы развития поселения.	47

3.11 Ресурсы и основные направления развития.	47

3.12 Предложения по изменению границ	47

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТУКТУРА.	48

4.1 Водоснабжение МО Булановский сельсовет.	48

4.2 Водоотведение МО Булановский сельсовет.	52

4.3 Теплоснабжение.	53

4.4 Газоснабжение.	53

4.5 Электроснабжение.	54

4.6 Средства связи.	54

5. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	56

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ	57

6.1 Организация и очистка поверхностного стока	57

6.2 Благоустройство водотоков и водоемов	58

6.3 Рекультивация нарушенных территорий	59

6.4 Противооползневые мероприятия……………………………………………………...59

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	61

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план  Муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области разрабатывается по заказу  Администрации  МО Булановский сельсовет Октябрьского района в  соответствии с муниципальным контрактом №0153300073213000002_86057 от 18.10.2013.

Генеральный план МО Булановский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  поселения. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения (сельского совета) включающего в себя территорию 2 населенных пунктов – с. Буланово, х. Красный Пахарь.

Одним из приоритетных направлений градостроительной политики в поселении является застройка в границах поселения свободных участков. Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта в составе поселения и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного  пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, района и поселения на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана поселения, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2023 - 2038 г. г;

- первая очередь генерального плана МО Булановский сельсовет, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2023 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана МО Булановский сельсовет, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития поселения – 2038 - 2048 г.г.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки и поселковой инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности населенного пункта для уточнения их границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории поселения;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессами отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана сельского поселения Булановский сельсовет являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории села, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

## 1.1. Краткая историческая справка.

Село Буланово основано в 1827 году переселенцами из Курской и Харьковской губерний. Хутор Красный Пахарь основан в 1930 году.

Число жителей села Буланово постепенно увеличивалось за счет переселенцев и естественного прироста. Так если в 1830 г. здесь в 105 дворах проживало 909 душ обоего пола, то уже через три года здесь насчитывалось 2026 жителей.

Переселенцы были прекрасными огородниками, поставщиками на оренбургские базары капусты, огурцов, арбузов и дынь.

В 1833 году была построена первая деревянная церковь. С 1851 по 1864 годы осуществлялось строительство каменной церкви. Стоимость храма обошлась, не считая бесплатного труда и пожертвований, в 100 тысяч  рублей, из них 14 тысяч – на внутреннюю отделку и иконостас.

В 1900 году на 536 дворов села Буланово приходились 4671 человек, то есть около 9 человек на двор, а в 1904 году в 632 дворах числились 4800 человек, около 8 человек на двор.

После революции 1905 года в селе Буланово году возникла подпольная организация, революционеров. В марте 1918 года по указанию Оренбургского военно-революционного комитета в Буланово был создан партизанский отряд из 26 человек. Село несколько раз переходило то  в руки белых, то красных. 27 декабря 1919 года пригнали в Буланово 18 красноармейцев в нательном белье, босиком, обмороженных, измученных, окровавленных, снова издевались над ними, а накануне нового 1919 года казнили их на площади.

В 1922 году в селе Буланово размещалась «летучая» конная почта. При Булановском клубе имелись в достаточном количестве политические книги, а также Оренбургские  и центральные газеты.

Село Буланово являлось центром ранее существовавшего Белозерского района. Здесь находились районные учреждения. Булановский сельский совет объединял 4 колхоза. Два колхоза – им. Сталина (144 двора) и «Украинец» (136 дворов) были в селе Буланово.  Колхозы «Большевик» и «Красный фронт» располагались на хуторах Красный пахарь и Красный фронт. На 1 января 1941 г. в Булановском сельсовете насчитывалось 2955 человек населения.

В годы Великой Отечественной войны более 200 жителей с. Буланово погибли в боевых действиях. Уроженец села Иван Игнатьевич Таранов, гвардии полковник, командующий артиллерией 12-го гвардейского танкового корпуса, за умелое руководство артиллерийскими частями при взятии Берлина, мужество и героизм стал Героем Советского Союза.

В послевоенные годы на территории сельсовета создан колхоз «Родина». В 1957 году в колхозе «Родина» было 100 коров, продуктивность каждого животного составляла 1300 – 1500 кг. молока в год. Хозяйство располагало 20 тракторами, двумя полуторатонными автомашинами. Урожайность не превышала восьми центнеров. Спустя двадцать лет в колхозе «Родина» было в семь раз больше дойных коров, государству отправлено 12800 центнеров молока, 4500 центнеров мяса, 168 центнеров шерсти. Урожай зерновых составил 15 центнеров. Насчитывалось 75 тракторов всех марок, в том числе 10 мощных «Кировцев», 28 автомашин, 37 комбайнов в 1977 году.

На двух молочно-товарных фермах содержалось 230 коров, крупного рогатого скота — 1014 голов в 1985 году в колхозе «Родина». На следующий год численность их выросла соответственно до 418 и 1418, поголовье овец оставалось примерно на одном уровне —  500 голов. Зато свинопоголовье резко возросло с 388 до 1928.

Однако в силу целого ряда причин, и прежде всего объективного характера, в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века колхоз «Родина», как и многие другие хозяйства, начал сдавать свои позиции.

## 1.2 Географическое положение

Сельское поселение Булановский сельсовет расположено в северо-западной части Оренбургской области в северо-западной части Октябрьского района.

Территория поселения составляет 16193 га. В состав поселения входят два населённых пункта: с. Буланово, х. Красный Пахарь. Село Буланово расположено на правобережье реки Салмыш. Хутор Красный Пахарь расположен в 2 км. к северо-востоку от с. Буланово, на левом берегу речки Бурлюк.

Административным центром Булановского сельсовета является село Буланово. Границы территории сельсовета установлены Законом Оренбургской области.

Территория муниципального образования сельское поселение Булановский сельсовет граничит:

- на юге и юго-западе – с Новотроицким и Российским сельсоветом Октябрьского района;

- на северо-западе и севере - с Белозерским и Ильинским сельсоветом Октябрьского района,

- на востоке с Нижнегумбетовским сельсоветом Октябрьского района.

Село Буланово расположено в 31 км от районного центра, и в 70 км. от г. Оренбурга.

Село Буланово расположено непосредственно рядом с автодорогой федерального значения Оренбург-Казань.

## 1.3 Климатические условия

Климат на территории сельсовета резко континентальный. Характерными особенностями резко-континентального климата являются продолжительная холодная зима и сравнительно короткое, жаркое и сухое лето; непродолжительные переходные периоды (весна и осень); поздние весенние и ранние осенние заморозки; резкое преобладание в течение года ясных, солнечных дней над числом пасмурных. Продолжительность зимних холодов около 5 месяцев, снеговой покров держится от середины ноября до середины апреля. Мощность снегового покрова достигает в конце зимы 40 – 50 см, на открытых участках в среднем – 35 см. Полная глубина промерзания почвы под оголенной от снега поверхностью принимается равной 80 – 100 см.

Весна характеризуется большими контрастами дневной и ночной температуры. Снег полностью тает в середине апреля, грунт быстро просыхает. Заморозки наблюдаются до середины мая. Лето жаркое и сухое. Температура днем 25 – 28С (max до плюс 41С), ночью до плюс 3С. Дожди выпадают редко, чаще в виде кратковременных ливней с грозами, периодически бывают засухи. Среднегодовое количество осадков не превышает 350 – 400 мм. Осень в первой половине теплая, во второй половине прохладная с пасмурной погодой. Первые морозы бывают в конце сентября, снег обычно выпадает в середине ноября.

Строительно-климатические условия (суровая зима, длительная повторяемость сильных ветров и др.) обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений, значительную продолжительность отопительного периода.

При градостроительном освоении территории следует учитывать следующие физиолого-гигиенические требования: умеренную защиту от переохлаждения в зимний период, от перегрева - в теплый, умеренную солнце- и ветрозащиту.

## 1.4. Рельеф, геологическое строение.

Рельеф территории поселения представляет собой пологую равнину с общим понижением к  реке Салмыш, пересекающей территорию с северо-запада на юго-восток.

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах района Восточно-Европейской равнины и равнины Предуральского прогиба.

В соответствии с структурно-формационным районированием данная территория относится к Восточно-Оренбургскому сводному поднятию Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы.

На поверхности территории господствуют отложения пермской системы палеозойской группы (песчаники, алевролиты, аргиллиты), а в долине реки Салмыш – четвертичной системы кайнозойской группы (суглинки, глины, пески).

## 1.5 Грунты.

Почвенный покров, слагающий территорию МО Булановский сельсовет представлен черноземами типичными маломощными и эродированными на востоке, черноземами обыкновенными маломощными и эродированными на западе, аллювиальными почвами в долине реки Салмыш. Почвы имеют глинистый и суглинистый состав. По типу эрозии почвы являются эродированными (25-50%), средне- и сильносмытыми.

Важнейшими мероприятиями на почвах территории являются: накопление влаги, борьба с водной и ветровой эрозией, проведение комплекса мелиоративных мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия почв.

## 1.6 Гидрография.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Салмыш, речками Бурлюк, Ключика, ручьями, пятью озерами. Территория находится в Сакмарском водосборном бассейне.

Река Салмыш, дренирующая юго-восточный склон Общего Сырта, одна из крупных рек Оренбургской области. Протяженность реки по Октябрьскому району составляет 76 км. Среднегодовой расход колеблется от 2,4 до 14,5 м3/с с максимумом (250 м3/с) в апреле и минимумом в феврале. Средняя скорость течения 0,4 м/с. Средняя глубина реки 0,5-1,5 м. Долина реки имеет четковидное строение. На участках локальных поднятий Салмышского соляного вала, где обнажаются «твердые» породы, формируются сужения (речные «ворота»), как, например, на участке между горами Булановская, Каменная и Березовая у с. Буланово.

Ширина водоохраной зоны ручьев и озер составляет 50 метров, речек Бурлюк, Ключика – 100 м., реки Салмыш - 200 метров. Питание рек и ручьев обеспечивается грунтовыми водами и атмосферными осадками.

## 1.7 Полезные ископаемые.

Полезные ископаемые на территории поселения отсутствуют.

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

## 2.1 Особенности экономико-географического положения.

Территория муниципального образования Булановский сельсовет состоит из двух населенных пунктов и прилегающих территорий.

Территория в границах муниципального образования Булановский  сельсовет Октябрьского района – 16193 га, из которых 14855 га – земли сельскохозяйственного назначения.

Основное направление деятельности сельскохозяйственного производства - животноводство, растениеводство. В растениеводстве преобладают зерноводство, выращивание подсолнечника.

Промышленных производств на территории поселения нет.

## 2.2 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).

Численность постоянного населения МО Булановский сельсовет составила по годам:

2007г. – 1195 чел.

2008г. – 1245 чел.

2009г. - 1299 чел.

2010г. – 1305 чел.

2011г. – 1297 чел.

2012г. – 1289 чел.

Прирост/убыль населения МО Булановский сельсовет составил(а) по годам:

| Годы | Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост. Убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 11 | 23 | -12 |
| 2008 | 8 | 19 | -11 |
| 2009 | 16 | 11 | +5 |
| 2010 | 15 | 22 | -7 |
| 2011 | 8 | 19 | -11 |
| 2012 | 7 | 12 | -5 |

Наблюдаются миграционные процессы в поселении, которые также влияют на численность населения.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения с учетом процессов миграции.

Численность населения поселка принята исходя из стабилизационного  прогноза. Общая численность населения на расчетный срок составит 1759 человек.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций поселения, транспортной инфраструктуры.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития поселения.

## 2.3 Экономическая база поселения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения поселения составляет 14855 га, в том числе пашни – 10154 га.

В растениеводстве хозяйство специализировано на производстве зерновых и подсолнечника. Кроме того выращиваются кормовые культуры, население выращивает картофель, занимается овощеводством в личном подсобном хозяйстве.

Из сельскохозяйственных предприятий территории поселения работают 2 КФХ, которые занимается растениеводством и животноводством.

Хотя население и занимается личным подсобным хозяйством, но в последние годы наблюдается отрицательная динамика по поголовью, хозяйство приходит в упадок. По состоянию на 01.10.2013г. КРС – 213 голов, свиньи – 52, овцы – 149, лошади – 8.

То есть, за последние годы в поселении Булановский сельсовет, как и во всех иных сельских поселениях нашей страны,  наблюдался экономический  спад. Рост объемов производства сельского хозяйства незначительный.

Трудоспособное население занято в сельском хозяйстве (17% от числа занятых), в сфере обслуживания поселения, образования, здравоохранения (44% от числа занятых). 34 % от общего  количества работающих осуществляют свою трудовую деятельность за пределами поселения. Процент безработицы незначительный. Строительство на территории села практически не ведется.

Основные проблемы:

низкие темпы структурных преобразований в производстве, обновления производственных фондов, сдерживающих темпы экономического роста;

низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, относительная удаленность села от административных центров;

ограниченные возможности бюджетных средств по активизации деятельности предприятий, включая развитие предпринимательского  сектора экономики;

возможны сложности со сбытом продукции, что не способствует увеличению занятости населения в хозяйственном комплексе села.

## 2.4 Транспорт.

Внешний транспорт в поселении представлен автомобильным  транспортном.

Имеется два автобусных маршрута, соединяющий поселение с с. Октябрьское и один проходящий маршрут, соединяющий с г. Оренбургом.

Сеть автодорог поселения представлена улицами и дорогами с твердым и грунтовым (гравийным) покрытием, см. таблицу 2.4.1

Таблица 2.4.1

| №п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием Протяженность автомобильных дорог общего пользования с гравийным или грунтовым покрытием Всего | км км км | 4 8 12 |

Количество автомобилей и др. техники в поселении Булановский сельсовет по  данным администрации –  336  единиц. Количество на 1000 жителей – 260  ед.

## 2.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.

Современный жилищный фонд МО Булановский сельсовет  представлен усадебной застройкой и составляет 38634 м² общей площади. Средняя обеспеченность одного жителя 29,97 м² общей площади. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  1000 м².

Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области» расчетная обеспеченность в сельской местности до 2015г. –  21,4 м²/чел., до 2025г.– 24,1 м²/чел.

Плотность населения рассчитывается согласно «Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области».

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. При жилищной обеспеченности -21,4 м²/чел на 1 очередь и 24,1 м²/чел на расчетный срок плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H

где P18-показатель плотности при 18м²/чел(при среднем размере семьи, равном 3 человека:  для усадебных домов с придомовыми участками 1000 м² - 24 чел/га; для секционных 2-х этажных жилых домов – 130 чел/га;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м².

P=24·18:21,4=20,2 чел/га – на первую очередь строительства для усадебной жилой застройки;

P=24·18:24,1=17,9 чел/га – на расчетный срок.

Плотность населения при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел на первую очередь строительства принята для усадебной жилой застройки -20,2 чел/га, при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел на расчетный срок - 17,9 чел/га.

По состоянию на 01.01.2012 г. в сельском поселении Булановский сельсовет проживает 1289 чел. Существующий жилой фонд составляет 38634 м² общей площади, что составляет 29,97 м²/чел.

38634 м²/24,1м²/чел. = 1603 чел, могут при жилищной обеспеченности 24,1 м²/чел. проживать в поселении. Следовательно, обеспеченность населения жильем по площади соответствует действующим нормативам.

Показатели  по жилому фонду сведены в таблицу 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Показатели | на 2012г., м² | 1 очередь строительства (2023г, число жителей 1477 чел.), м² | Расчетный срок. (2038г. число жителей 1759 чел), м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой фонд | 38634 |  |  |
| 2. | Убыль жилого фонда (норма 1,5% в год) | 580 | 5795 | 14488 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд |  | 32 839 | 24 146 |
| 4. | Потребность в жилом фонде на первую очередь при жилищной обеспеченности 21,4 м²/чел, расчетный срок 24,1 м²/чел. |  | 31607,8 | 42391,9 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства |  | -1 231 | 18 246 |

Проектом принято 100% от общего количества жилого фонда разместить в индивидуальной жилой застройке.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблицу  2.5.2.

Таблица 2.5.2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год – 2013 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2023 г. | Расчетный срок – 2038г. |
| 1 | Численность населения | чел. | 1289 | 1477 | 1759 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 29,97 | 21,4 | 24,1 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. м² | 38634 | 31607,8 | 42391,9 |

Расчет потребности в жилых территориях выполнен по формулам:

Пл=НП,

где  Пл – необходимая площадь жилых территорий,

Н – потребная численность населения (чел.),

П – плотность населения рассчитана исходя из жилищной обеспеченности 21,4 и 24,1 м²/чел.

Расчет произведен на расчетный срок.

Потребность в жилых территориях на расчетный срок составит:

Для усадебной жилой застройки

Пл =(470- 314)/17,9= 8,7 га.

Учитываются и 314 человек, которые можно расселить в существующем жилом фонде в пределах утвержденных нормативов.

Всего потребуется жилых территорий на расчетный срок – 8,7 га.

Таким образом, требуемые территории при приусадебном участке 0,1га и с учетом резерва (10 %) составят на расчетный срок: 9,57 га.

Расчет производственной территории 20% от селитебной.

На расчетный срок – 1,91 га.

Расчет озеленения:

25% от селитебной территории – 2,39 га.

Расчет транспортной схемы:

40% от селитебной – 3,83 га.

Всего – 17,7 га.

## 2.6 Культурно-бытовое обслуживание.

Культурно-бытовое обслуживание поселения развито не в полной мере, существующие учреждения, их количество и вместимость обеспечивают не все потребности населения.

Из зданий социального, культурно-бытового назначения имеется: Булановская средняя общеобразовательная школа на 246 мест, детский сад на 35 мест, Булановский СДК с залом на 150 мест, сельская библиотека,

В Булановской средней школе обучается в настоящее время 85  учеников. Детский сад посещают 38 детей.

В с. Буланово функционирует касса отделения Сбербанка.

Также в с. Буланово функционирует Церковь, построенная в начале 20 века.

Учреждения здравоохранения. Население МО Булановский сельсовет обслуживает Булановская врачебная амбулатория, поликлиника, служба скорой помощи.

Таблица 2.6.1

| № | Наименование объекта | Единица измерения | Вместимость | Состояние на 2013 г. | Норма СНиП, расчет на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 38 | 100 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 246 | 85 | 180 |
| 3 | Аптека | объект | -- | -- | -- |
| 4 | Спортплощадки | м² | -- | 2 | -- |
| 5 | Катки | м² | -- | -- | -- |
| 6 | Дом культуры | мест | 150 | 150 | -- |
| 7 | Библиотека | объект | -- | 1 | -- |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | м² | -- | 310 | 200 |
| 9 | Магазин продовольственных товаров | м² | -- | 310 | 100 |
| 10 | Предприятия общественного питания | м² | -- | 40 | 40 |
| 11 | Сберегательная касса | место (окно) | -- | 1 | 1 окно на 1-2 тыс. чел. |
| 12 | АТС | объект | -- | 1 | -- |
| 13 | Почта | объект | -- | 1 | -- |
| 14 | Административное здание | объект | -- | 1 | -- |
| 15 | Баня | мест | -- | - | -- |
| 16 | Пожарное депо | м/м | -- | -- | в 20-ти мин. езды |
| 17 | Гостиница (спальный корпус) | мест | -- | -- | 6 |
| 18 | Поликлиника | объект | -- | 1 | -- |
| 19 | Врачебная амбулатория | Койко-мест | 15 | 15 |  |

Предприятия торговли и общественного питания.

Торговая сеть поселения представлена 9 магазинами.

Общая площадь объектов розничной торговли составляет 310 м². Согласно нормативам градостроительного проектирования на 1000 жителей требуется 300 м².  Количество жителей села на 01.01.2012г. составило 1289 чел. Обеспеченность жителей  торговыми площадями составляет 240 м² на 1000 жителей.

Предприятия общественного питания – 1, площадью 40 кв.м. Согласно нормативам градостроительного проектирования на 1000 жителей требуется 40 мест. Следовательно, в настоящее время общее количество мест предприятий общественного питания должно составлять 51 мест.

Вывод: Необходимо строительство и реконструкция детского сада, кафе в структуре торгового центра.

С целью обеспечения устойчивого развития территории поселения необходимо: 11,2 га.

## 2.7 Коммунальные предприятия. СЗЗ.

В МО Булановский сельсовет расположено два кладбища. Общая площадь кладбища составляет 3,8 га.

Полигон ТБО площадью 2 га расположен к северу от с. Буланово. Скотомогильник также расположен к северу от с. Буланово.

Водоснабжение осуществляется от 4 скважин в с. Буланово и 1 скважины в х. Красный Пахарь. Общая производительность скважин – 40 куб.м. Скважины  не оборудованы  зоной санитарной охраны первого пояса.

Водопроводные сети стальные  износ – 80%, общая протяженность водопровода  12,5 км.

Водопровод охватывает все улицы в населенных пунктах.

Централизованная канализация отсутствует. Здания культурно-бытового назначения  канализованы в местные локальные сооружения.

Теплоснабжение в поселении автономное, в домах газовое отопление. Социально-культурные объекты имеют свои котельные.

Поселение газифицировано, из 492 квартир газифицировано 422. Общая протяженность газопровода – 12,5 км.

Телефония – АТС емкостью 208 номеров. Телевещание представлено  10 цифровыми каналами.

Перечень коммунальных предприятий указан в таблице 2.8.1.

## 2.8 Производственные предприятия. СЗЗ

Производственная зона представлена складскими помещениями, ХПП, мехтоком, гаражами.

Перечень промышленных и коммунальных предприятий представлен в таблице 2.8.1.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции 09.09.2010г.).

Таблица 2.8.1

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Булановский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Кладбище | 50 | - |
| 2 | Свалка санкционированная | 500 | 159 |
| 3 | Свалка несанкционированная | 1000 | 210 |
| 4 | Скотомогильник (законсервирован) | 500 | - |
| 5 | Склад | 50 | - |
| 6 | ХПП | 50 | - |
| 7 | Мехток | 100 | - |
| 8 | Гараж | 50 | 27 |
| 9 | Колбасный цех | 50 | - |

Из таблицы видно, что 19% населения проживают в санитарно-защитных зонах промышленных, коммунальных объектов. Особое негативное воздействие оказывают существующие свалки. Требуется принять ряд мер по нормализации экологической обстановки и сокращению, ликвидации негативного воздействия на данную территорию:

- гараж: смена функционального назначения, исключающего образование СЗЗ;

- свалки ТБО: ликвидация, рекультивация, санация, дегазация.

Для автомагистралей санитарные разрывы взяты согласно нормативам.

Размер охранной зоны магистрального газопровода принят в зависимости от класса, давления и диаметра труб в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «магистральные газопроводы» и СанПин 2.2.1./1.1.2 1200-03.

Учитываемое множество факторов выявляют особенности поселения как объекта градостроительного проектирования (территориального  планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования земельных участков под ту или иную функцию.

## Особо охраняемые территории.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые

земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

Земельный кодекс РФ   в ст. 94-99 определяет понятие,  и состав земель особо охраняемых территорий к ним  относятся:

1. земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения. К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

- иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

На территории МО СП Булановский сельсовет расположены объекты культурного наследия (памятники археологии) и ООПТ регионального и местного значения. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Оренбургской области от 06.10.2003 № 495/67-III-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Оренбургской области», Положением о министерстве культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 08.05.2009 г. №90-ук в целях обеспечения сохранности и создания необходимых условий содержания и использования объектов культурного наследия на территории Оренбургской области, Приказа Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от  09 апреля 2013 г. №87 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия) Оренбургской области  выявлены следующие объекты:

- Поселение 1 (с. Буланово, в 0,25 км к юго-востоку от села);

- Поселение 2 (с. Буланово, в 3 км к юго-востоку от села);

- Курганный могильник  (с. Буланово, в 10 км к юго-востоку от села (в 200 м к западу от бывшего хутора Красный фронт)

- Грунтовый могильник (могильник у горы Березовой) в 3,5 км. к юго-востоку от села Буланово;

- Курганный могильник Буланово (с.Буланово, в 2 км к юго-востоку от села,  на первой надпойменной террасе правого берега р. Салмыш, которая протекает в 1 км к северо-востоку);

- Одиночный курган Буланово (с. Буланово, в 1,2 км к юго-востоку от села, на правом берегу р. Салмыш, которая протекает в 0,4 км к западу-юго-западу);

- III Булановское поселение (с. Буланово, в 2,1 км к юго-востоку от села, у подножия горы Каменная, на возвышенном участке поймы левого берега р. Салмыш )

В настоящее время практически на всех территориях отсутствуют установленные границы, а также зоны охраны объектов культурного наследия.

Сведения о находящихся на территории  СП Булановский сельсовет объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию.

Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Зоны охраны объектов культурного наследия должны предусматриваться для отдельных комплексов и ценных историко-культурных элементов. Требования специальных режимов охраны и использования, установленные положениями о каждом конкретном объекте культурного наследия, должны распространяться на комплексы памятников истории и культуры, природные ландшафты, представляющие особую историческую и археологическую ценность.

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно статье 18 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Согласно ст. 49 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

На основании ст. 27 закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (Земельный кодекс Российской Федерации) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность.

Охранная зона от курганных могильников составляет-100 м.

К ООПТ регионального и местного значения относятся:

-Урочище «Березовая гора» ( в трех км. к юго-востоку от с. Буланово. Регионального значения);

- Урочище «Гнилые лозки» ( в 2,5 км к юго-востоку от с. Буланово, территория МО Булановский сельсовет. Регионального значения);

- Булановская Каменная гора ( в 2  км. к востоку от  от с. Буланово, территория МО Булановский сельсовет. Местного  значения);

- Булановский ключ ( в 2 км. к северо-западу от с. Буланово, территория МО Булановский сельсовет. Местного  значения).

На территории поселения расположено два памятника погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войны.

Согласно ст.95 ЗК РФ на землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается. На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

## 2.10  Земельный фонд посёлка.

По состоянию на 01.01.2013 г площадь МО Булановский сельсовет составила 16193 гектаров.

Основные технико-экономические показатели современного состояния МО Булановский сельсовет приведены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов в установленных границах в т. ч. территории жилых зон из них: - малоэтажная индивидуальная жилая застройка домами с приусадебными земельными участками; - общественно-деловых зон; - производственных зон; - зон инженерной и транспортной инфраструктур; - рекреационных зон; - зон специального назначения; - особо охраняемых зон; - прочие зоны. | га | 509,9 130 10,47 27,7 31,3 43 7,95 147 |
| 1.2 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 14855 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади; - прочие территории общего пользования. | га | -- -- -- |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1289 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения за 2012 год - прирост; - убыль. | чел. | 7 12 |
| 2.3 | Показатели миграции населения за 2012 год - прирост; - убыль. | чел. | -- -- |
| 2.4 | Возрастная структура населения: - дети от 7-и до 18-ти лет; -дети до 7-и лет; - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста; -неработающие. | чел. | 146 112 669 311 5 |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего из них: по отраслям экономики - сельское хозяйство - транспорт, связь - производство и распределение электроэнергии, газа, воды - оптовая и розничная торговля, ремонт - культура - образование - здравоохранение -предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 324 54 6 52 7 42 28 15 |
| 2.6 | Число вынужденных переселенцев и беженцев. | чел. | Нет данных |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего: | м² общей площади | 38634 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда Всего на расчетный срок | % в год м² общей площади | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м² общей площади | 24146 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего на расчетный срок | м² общей площади | 18246 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир на 01.01.2012. | м²/чел. | 29,97 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего: Общеобразовательные школы – всего: | мест | 35 246 |
| 4.2 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | нет |
| 4.3 | Высшие учебные заведения | студентов | - |
| 4.4 | Больницы – всего: | коек | 15 |
| 4.5 | Поликлиника: | Шт. | 1 |
| 4.6 | Предприятия: а) розничной торговли; б) общественного питания. | шт. | 9 1 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего: | шт. | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего: | шт. | 2 |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные – всего: | шт. | нет |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения – всего: | шт. | -- |
| 4.11 | Организации и учреждения управления | шт. | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: - железная дорога; - автобус. | км.двойного пути | -- нет нет |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 12 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 260 |
| 6.Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, производительность | м³/сут | 960 |
| 6.2 | Газоснабжение | тыс. м³/год | -- |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт×ч/год | -- |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 2 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | нет |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 8.2 8.3 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух Население, проживающее в санитарно-защитных зонах Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | тыс.т/год чел | -/- 237 -/- |

## 2.11 Инженерно-геологическая оценка территории.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклоном от 10 до 20 % овражно-балочные территории.

К территориям, непригодным для строительства, относятся:

а) территории, затапливаемые паводковыми водами;

б) долины мелких рек и ручьев;

в) участки крутых склонов;

г) территории с уклоном выше 20 %.

Особой инженерной подготовки территории не требуется, за исключением работ по приведению территории в состояние пригодное для застройки, движения транспорта, и организации системы отвода поверхностных вод.

## 2.12  Анализ  комплексного  развития  территории.

1. Анализ  комплексного  развития  территории  поселения  выполнен  с целью определения:

- соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- территорий и объектов, нуждающихся в защите от негативных воздействий на окружающую среду;

- планировочных ограничений использования территории поселения, источников негативных воздействий на окружающую среду и ареалов этих воздействий;

- территориальных различий и проблем в инженерном оборудовании застройки и территории поселения;

- дифференцированной  градостроительной  ценности  территории поселения;

- векторов развития территорий на перспективу.

2. Анализ   комплексного   развития   территории  состоит   из ряда пофакторных   оценок   и   представлен   следующими  графическими  материалами:

Карта современного использования территории МО Булановский сельсовет (М 1:10 000), фрагмент поселения (М 1:2 000).

Карта границ с особыми условиями использования территории МО Булановский сельсовет М (1:10 000), фрагмент поселения, (М 1:2 000).

Максимальная потенциальная демографическая ёмкость территорий оценивается:

- на первую очередь освоения – 188 человек;

- на планируемый срок  - 470 человек.

Проведённая оценка позволила не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе исторического развития поселения, но и определить границы участков, в той или иной степени пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определённых решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства.

Результаты оценки территории по природно-экологическим и санитарно – гигиеническим факторам позволили провести типизацию территорий по несоответствию установленным санитарным режимам и природоохранным требованиям к содержанию территорий и функционированию объектов на существующее  положение и планируемый  срок. Выделены несколько  типов  территорий  в пределах которых  их  функциональное использование  (назначение) не соответствует нормативным требованиям. К ним отнесены участки ненормативного градостроительного использования территории, связанные с нарушением режимов санитарно-защитных зон.

На основании комплексной оценки территории проведено зонирование, результаты которого представлены на карте функциональных зон территории.

Территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов оцениваются как непригодные для использования под жилищные функции.

Однако, территории санитарно-защитных зон объектов предполагаемых к перебазированию, либо участки сокращаемых санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в результате специальных мер (шумозащитного экранирования, сокращения класса санитарной вредности и пр.) оцениваются как «условно пригодные при реализации градостроительных решений». Территории, содержание которых может быть приведено в соответствии с требованиями действующего природоохранного и санитарного законодательства (например, территории водоохранных зон) оцениваются как «условно пригодные при выполнении требований режимов использования».

Территории, статус которых может быть изменён в результате изменения (пересмотра) административных границ поселения оцениваются как «условно пригодные при принятии административных решений».

Остальные территории пригодны по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим факторам для реализации жилищной функции.

В результате оценки указанных факторов, выделены пять категорий:

- непригодные для использования под жилищные функции;

- условно пригодные для использования под жилищные функции при реализации градостроительных решений;

- условно пригодные для использования под жилищные функции при выполнении требований режимов использования;

- условно пригодные для использования под жилищные функции  при принятии административных решений;

- пригодные для использования под жилищные функции.

Оценка градостроительной ценности для трёх функций (жилищной, производственной и рекреационной) проводилась по ряду качественных и количественных показателей, характеризующих условия развития той или иной функций на определённой территории.

При этом территория оценивалась с двух противоположных позиций:

- по условиям привлекательности данного места для размещения данной функции;

- по условиям, осложняющим организацию этой функции в данном месте.

При оценке привлекательности выделялись группы условий, которым была присвоена категория (значимость).

Полученная  сводная  оценка  отражает  уровень привлекательности условий.

Ограничивающие условия учитывались путём наложения зон, отражающих ряд планировочных и природоохранных ограничений. Отдельно оценивались зелёные насаждения, необходимые для создания непрерывного природно-экономического каркаса села и прилегающих территорий.

## 2.13 Выводы

1. Проведённый анализ состояния территории МО Булановский сельсовет  позволил обозначить проблемы и направления его комплексного развития.

Планировочные ограничения, обусловленные преимущественно природно-экологическими, санитарно-гигиеническими условиями, учтены при разработке генерального плана территориального развития поселения.

Кроме того, эти ограничения могут использоваться и самостоятельно различными службами при размещении отдельных объектов и отводе земельных участков.

2. Проведённая оценка позволила определить градостроительную ценность территории. Выделить промышленные территории, селитебные территории и особо охраняемые территории.

В отдельную категорию земель выделены следующие территории: зелёные зоны, необходимые для создания природно-экологического  каркаса населенного пункта. Градостроительная ценность участков, находящихся  в зонах негативного воздействия природно-экологических факторов резко снижается. Высокий уровень ценности определён в районах, находящихся в двадцатиминутной пешеходной доступности от общепоселкового центра.

3. Результатом оценки является также выявление территорий ненормативного градостроительного использования – нарушение режимов санитарно-защитных зон.

4. Оценка градостроительной ценности территорий может послужить основой экономического регулирования использования территории и связанной с ней недвижимостью.

# 3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование.

Генеральный план – это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должно развиваться МО Булановский сельсовет

Разработке генплана предшествовало выполнение концепции градостроительного развития поселения, в которой были определены потенциал и масштабы возможного развития МО Булановский сельсовет.

Проектом определены резервные территории для строительства, развития. В основу разработки Генерального плана положены результаты комплексного анализа  территории.

С учётом особенностей рыночной экономики и закономерности роста поселения выделена зона общепоселкового центра, расположенная вдоль главных магистралей и пешеходных связей по линейному принципу. Это планировочный каркас, зона более интенсивного использования территории, т.к. участки, находящиеся в ней, особенно ценны в градостроительном отношении.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка 99,3 га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки в пределах границ поселения.

Потенциальная демографическая ёмкость территории определена исходя из плотности заселения на 1га территории в зависимости от её градостроительной ценности и перспективной архитектурно-планировочной организаций села. Принятые показатели плотности  застройки:

20,2 чел/га – на первую очередь строительства для усадебной жилой застройки;

17,9 чел/га – на расчетный срок.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 42 тыс. м² общей площади.

Максимальная потенциальная демографическая ёмкость территорий оценивается:

- на первую очередь освоения – 188 чел;

- на планируемый срок  -  470 чел.

Вариант освоения возможных площадок нового строительства предлагается на свободных от застройки участках, а также среди существующей застройки на свободных участках и вместо ветхого жилья, при сохранении ведущей роли и значения центрального планировочного каркаса, на котором сосредоточена основная масса объектов общественно-деловой сферы.

Поселение должно представлять собой комфортное для проживания градостроительное образование с взаимосвязанными между собой планировочными районами, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, с доступным многофункциональным обслуживанием и удобными условиями проживания.

Освоение территории за границей населенных пунктов генеральным планом не предусматривается.

Принимая во внимание стабилизационный прогноз роста численности населения,  территориальное развитие поселения предусмотрено на первую очередь освоения с численностью населения 1477 человек и на планируемый срок (перспективу) с численностью населения 1759 чел.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового  образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов в новых  производственных зонах.

К моменту разработки генерального плана существующая планировочная структура с. Буланово сохраняет исторически сложившуюся систему улиц.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре поселения, развивая и дополняя её с учётом современных требований и нормативов.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории поселения между центром, местами приложения туда, планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Основная идея архитектурно - пространственного решения - формирование компактного поселения вокруг исторически сложившейся общественно-деловой застройки, так как линейная застройка требует большего количества объектов соцкультбыта (соблюдение требований по радиусу обслуживания). В результате линейная застройка предлагается в с. Буланово в северо- западном, юго- западном и юго- восточном направлении.

Первая очередь.

В  проекте  даны рекомендации по первой очереди освоения. Это строительство жилой застройки и объектов общественно-деловой функции в с. Буланово в границах существующего населенного пункта.

Также запроектировано:

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры (водозабор, очистные сооружения);

- Перепрофилирование, реконструкция промышленных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку и окружающую среду.

- Строительство объектов культурно-бытового назначения, детского сада,  объектов общественно-деловой сферы и культовых объектов;

- Развитие сельскохозяйственного производства.

- Строительство пожарного депо на 1 машину.

Планируемый срок.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Строительства жилой застройки.

- Строительство объектов общественно-деловой функции.

- Развитие сельскохозяйственного производства.

## 3.2 Функциональное зонирование.

Генеральным планом МО Булановский сельсовет предлагается следующая структура функционального зонирования территорий.

1. Жилые зоны – предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Виды жилых зон:

- индивидуальной усадебной застройки (1 этаж с участками 0,1 га)

2.Общественно-деловые зоны формируются как  центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной и северной части села, на территориях, прилегающих к магистральным  улицам, общественно-транспортным узлам и другим объектам массового посещения.

Виды общественно-деловых зон:

- поселковая административно-общественная зона;

- многофункциональные общественные центры жилых районов;

- торговые комплексы, рынки;

- науки и образования;

- здравоохранения;

- общественно-деловая зона производственных объектов.

3. Производственные зоны сформированы промышленными,  коммунально-складскими объектами, объектами инженерной  инфраструктуры и энергетики, торгово-складские базы, рынки.

Виды производственных зон:

- крупных промышленных и коммунальных объектов;

- производственно-коммунальных объектов, обслуживающих жилые и общественные территории;

- 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

-  внешние автодороги в полосе отвода;

- основные поселковые магистрали в красных линиях;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

5. Зоны рекреационного назначения предназначены для организации массового отдыха населения и улучшения микроклимата посёлка:

- поселковые скверы, парки;

- стадионы, площадки для занятий спортом;

- лесопарковая зона отдыха;

- прибрежная зона кратковременного отдыха вдоль озер;

- озера, водотоки;

- водоохранные зоны.

6. Зоны  сельскохозяйственного использования:

- пашни, сенокосы, пойменные луга;

- огороды;

- древесно-кустарниковая растительность, С33.

7. Зоны специального назначения:

- кладбище;

- очистные сооружения.

## 3.3 Жилищное строительство.

При оценке территории под жилую функцию учитывалось пять основных групп условий и ограничений, определяющих степень привлекательности территории для проживания (с учётом факторов, усложняющих проживание).

1. Группа  социальных  условий  проживания  складывалась  из двух   подгрупп:

А) транспортная и пешеходная доступность:

- до общепоселкового центра;

- до основных центров трудового тяготения;

- до центров  первичного  обслуживания,  детских  школьных  и  дошкольных учреждений;

В) социальная инфраструктура:

- наличие объектов культурно-бытового обслуживания;

- комплектность набора услуг;

- уровень благоустройства.

2. Условия инженерного обустройства (водоснабжение, канализация, энергоснабжение) оценивались по двум категориям:

- обеспеченность системами инженерного обустройства;

- условиям подключения к основным источникам (с учётом реального строительства).

3. Архитектурно-ландшафтные условия:

- наличие исторически сложившейся поселковой среды;

- комплектность застройки, благоустройство жилой среды;

- наличие  эстетически  выразительных ландшафтов и зон панорамных раскрытий,  бровки  надпойменной  террасы,  наиболее  высоких  точек рельефа.

4. Природные условия, ограничивающие использование территории:

- территории, затапливаемые паводком 1 % обеспеченности.

5. Природно-экологические и санитарно-гигиенические условия и ограничения.

На первую очередь освоения территории МО Булановский сельсовет предлагается застройка территорий с. Буланово по направлению на юго-восток и юго- запад от существующей застройки.

Объём нового жилищного строительства на расчетный срок составит ориентировочно 18 246 м² общей площади.

Ориентировочная убыль жилищного фонда порядка 14488 м² общей площади – это естественная убыль жилого фонда.

Существующий сохраняющий жилищный фонд 24146 м² общей площади.

Жилищный фонд к концу I очереди освоения составляет 31607 м² общей площади.

На планируемый срок к освоению под жилищное строительство намечается освоить  170,7 га. Структура нового строительства генплана определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет.

## 3.4 Культурно-бытовое обслуживание.

Генеральным планом предусматривается размещения спортивного и культурно- бытового назначения, культовых объектов.

Часть территории жилой застройки, попадающая в санитарно-защитную зону, может быть использована для размещения предприятий культурно-бытового обслуживания, а также для размещения гаражей, стоянок, сервисного обслуживания, спортивных сооружений и т.д.

В существующей застройке предприятия культурно-бытового обслуживания сосредоточены в основном в центральной части села и в центре новых микрорайонов.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, регионального и федерального уровня. Учреждения культуры предлагается пополнять новыми видами учреждений (кафе, специализированные спортклубы и т.д.).

Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития МО Булановский сельсовет.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве спортивных объектов, учреждений дополнительного образования, общественного питания, общественной бани. Требуется реконструкция, модернизация существующих объектов общественного назначения.

На планируемый срок, предполагается:

- Строительство детского сада;

- Строительство бани;

- Жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строительство в соответствии с программами экономического и социального развития села;

- Доведение средней нормы обеспечения жильем до 24,1 кв. метров общей площади на одного жителя;

- Строительство улично-дорожной сети с устройством искусственных дорожных сооружений и дальнейшее развитие существующих видов транспорта с увеличением его провозной способности;

- Расширение сетей и сооружений поселкового водопровода;

- Комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству сельской территории.

Ниже (таблица 3.4.1) приводится расчет потребности в детских дошкольных учреждениях, образовательных школ и основных предприятий обслуживания, рекомендуемые объемы строительства на Планируемый срок.

Здравоохранение. В существующих медицинских учреждениях предлагается расширить перечень предоставляемых услуг населению, обновление автомобильного парка, реконструкция здания больницы в лечебную амбулаторию.

Учреждения общественного питания и торговли необходимо  разместить в общественно-деловой зоне, на главных поселковых улицах.

Ввиду неразвитости сети учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем строительство единого бытового комплекса по оказанию услуг населению.

Ориентировочный расчет потребности в основных

учреждениях обслуживания  на Планируемый срок

Таблица 3.4.1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Норматив На 1000 жителей | Расчет потребления | Сущес-твующие |  | Проектируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 1 объект вместимостью 100 мест | Количество детей – 10% от общего числа жителей. 175 места | Детский сад на 35 места |  | Детский сад на 120 мест |  |
| Общеобразователь-ные школы | 180 чел. | 18 % школьников от всего населения села, т.е. 316 человек. | Школа на 246 мест. |  | -- |  |
| Учреждения культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 190 - 230 чел. | 404 места | 150 мест |  | -- |  |
| Библиотека | Тыс. единиц хранения - 4 | 7 | Нет данных |  | 0,2-0,5 га |  |
|  | читательских мест 2 | 4 | Нет данных |  | -- |  |
| Учреждения общественного питания. |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 300 м² | 527 |  | 310 м2. | Проект |  |
| Кафе, столовые | 40 мест | 70 мест |  | 40 м2 | 30мест. Проект 0,07-0,05 га |  |
| Объекты административно-общественного назначения. |  |  |  |  |  |  |
| Административные учреждения | 2,5 % от селитебной территории | - | - |  |  |  |
| Стационары всех типов | 12 коек | 21 | 15 |  | Не требуется |  |
| Станция скорой помощи | 1 на 5 тыс. чел. | 1 | 1 |  | 0,2 га |  |
| Аптека | По заданию | - | -- |  | При ФАПе и лечебной амбулатории |  |
| Пожарное депо |  |  | 1 |  | Не требуется |  |
| Рыночный комплекс | 24м²торг пл. | 42 м2 | --- |  | 0,5 га в радиусе обслуживания 1500м |  |
| Физкультурно-спортивный центр | 70-80м² | - | спорт ядро при школе |  | Проект 0,1 га. 10 раб мест |  |
| Бытовое обслуживание | 7 Раб. | 0,2 га | -- |  | 0,2 |  |
| Баня | По проекту |  | - |  | 0,2 га |  |
| Гостиница | 6 мест | 10 | нет |  | 0,3 га. |  |
| Прачечная | кг белья в смену, 120 | 211 | -- |  | Не требуется |  |
| Автостанция | По заданию | -- | нет |  | 1,0 га |  |

Всего потребуется территорий на расчетный срок под общественно-деловую функцию 5,5 га.

## 3.5 Производственные зоны.

Оценка территории для производственной застройки.

На данной стадии учитывались следующие группы приоритетных для данной функции условий:

1. Транспортная доступность:

- до грузовых дорог;

- до мест проживания.

2. Соответствие специфики ряда существующих производственных территорий их месторасположению, состояние, плотность застройки.

Основными направлениями улучшения организации в экономической  эффективности использования производственных территорий является следующее:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую  ситуацию в посёлке;

- повышение экономической эффективности использования земельных участков  производственных предприятий;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной застройки, что также позволит более эффективно использовать  эти территории, повысить надежность и безопасность  их транспортного обслуживания, а  также  эффективность  работы  промышленного  транспорта;

- упорядочения существующих территорий с максимально возможным благоустройством, озеленением;

- организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями;

- выноса или перепрофилирование  предприятий из жилой и водоохранной зоны, до которой не соблюдается санитарно-защитная зона.

Проектом предлагается развитие существующих агропромышленных  территорий.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется за счет  неиспользованных существующих производственных площадок. Таким образом, главной задачей в рассматриваемой сфере является упорядочение и восстановление уже существующей производственной застройки посёлка и строительство новых производственных объектов на участке, предусмотренном для данной функции. Данное решение позволит создать новые рабочие места для жителей села, восстановить экономическую базу села.

Основным и одним из самых важных этапов дальнейшего развития промышленного производства на территории МО Булановский сельсовет является оказание мер воздействия на собственников промышленных производств и  коммунальных объектов с целью  разработки проектов санитарно-защитных зон.

В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в селе. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:

- составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории;

- на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия,

- принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

- изучить вопросы целесообразности функционирования существующих подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия.

## 3.6  Санитарная очистка территории.

В северном направлении от с. Буланово расположена свалка ТБО, образующая санитарно-защитную зону, покрывающую часть территории населенного пункта. Планируется ликвидация свалки со строительством участка компостирования ТБО в юго- восточном направлении от села. Скотомогильник, расположенный на севере от с. Буланово также образует санитарно-защитную зону, покрывающую часть территории жилой застройки. Предлагается строительство новой биотермической ямы с биологическими камерами (2 класс вредности: СЗЗ не более 500 м.) рядом с проектируемым участком компостирования ТБО.

Предложенные генеральным планом площадки под размещение скотомогильника и усовершенствованной свалки ТБО являются условными. Выбор земельных участков под размещение свалки ТБО и скотомогильника возможно  при условии выполнения гидрологических изысканий, с  учетом санитарных правил и норм, выполнения работ по изучению состава грунтов.

Зона санитарного разрыва до жилой застройки не менее 500 м.

Кроме того, формирование границ земельных участков возможно после изменения категории земельных участков с земли сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и иного специального назначения.

Проектом намечается планово-регулярная система санитарной очистки. Система предусматривает раздельный сбор, удаление и обезвреживание утиля пищевых отходов и неутилизируемого мусора, уборку улиц, а также удаление жидких нечистот из неканализированных владений.

Проектом генерального плана предлагается строительство очистных сооружений в центре села.

В зимнее время снег и сколотый лед с территории села должны складироваться на специальных площадках на прилегающих к селу несельскохозяйственных землях.

## 3.7 Рекреационное развитие.

Оценка территории для функции рекреации.

При оценке территории для рекреационного использования учитывались следующие факторы:

- уровень благоустройства, эстетические качества территории;

- близость к селитебным территориям;

- транспортная и пешеходная доступность;

- наличие природных ресурсов для организации отдыха;

- соответствие  экологическим  и  санитарно-гигиеническим   требованиям.

Переход от результирующей оценки к градостроительному зонированию территории осуществлён путём перехода контуров изолиний в соответствие с границами существующих функциональных зон, границами угодий, уличной сетью, внешними магистралями и другими элементами ситуации.

В проекте генерального плана дано предложение по созданию зон отдыха вдоль речки Салмыш и Бурлюк, благоустройство пляжей, реконструкция существующих зеленых зон села с выполнением благоустройства улиц, внутриквартальных пространств.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусмотрено озеленение улиц  села и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских зон предприятий и объектов.

## 3.8 Отдых и туризм.

Природные условия являются богатейшими ресурсами для отдыха местного населения.

Развитие туризма вероятно в связи с размещением на территории памятников природы, т.е развитие экотуризма.

## 3.9 Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт села.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение автохозяйств, гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами села, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомагистралей, защита от шума и загрязнения.

Хранение автотранспорта.

Чёткая классификация улиц и дорог.

Сообщение поселения с областным центром – городом Оренбургом – осуществляется посредством автомобильного транспорта.  Основные грузоперевозки осуществляются посредством автомобильного транспорта.

Пересечение улиц между собой выполнено в одном уровне.

К внешним дорогам относится трасса г. Оренбург – Казань.

Улицы и дороги внутри села включают в себя:

- поселковые дороги (связь села с внешними дорогами общей сети, связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Трассы основных, второстепенных улиц и проездов в жилой застройке вынесены на схеме объектов местного значения. Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках жилых домов и на специально отведенных для этого территориях.

На первую очередь освоения предусматривается развитие улично-дорожной сети посёлков.

Основные магистрали формируются на основе существующих главных транспортных направлений посёлка, при условии расширения проезжей части, благоустройства.

Предусмотрено:

- расширение сети автомобильных стоянок около зданий и сооружений общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промпредприятий, в местах отдыха.

- обустройство  существующих улиц в индивидуальной застройке – укладка  асфальтового  покрытия  на  проезжей  части  и  тротуарах, озеленение;

- на главной  улице Советской рекомендуется сделать карманы для остановок общественного транспорта.

На Планируемый срок главной улицей застройки является улица Советская.

## 3.10 Перспективы развития поселения.

В  перспективный  период развитие поселения будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйственной деятельности посёлка, его функций и совершенствованием системы самоуправления;

- внедрением новых экономических отношений, как в производственную, так и в социальную сферу.

## 3.11 Ресурсы и основные направления развития.

1. Перспективы развития поселения связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием.

2. Булановский сельсовет обладает большим производственным потенциалом, основу которого составляют предприятия сельского хозяйства, животноводства, которые при условии стабилизации ситуации в целом по стране способны развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами.

3.  При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства дальнейшее развитие могут получить новое строительство перерабатывающих производств.

4. Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности, агропромышленного комплекса.

## 3.12 Предложения по изменению границ

Существующие границы населенного пункта не изменяются, территории достаточно для развития.

# 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТУКТУРА.

## 4.1 Водоснабжение МО Булановский сельсовет.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов поселения предусмотрено от существующих водозаборных скважин. Водопроводные сети стальные  Ду-150 мм.,  износ – 80%, общая протяженность водопровода 12,5 км.

Зона санитарной охраны 1 пояса источника водоснабжения не организована.

Поселение  не канализовано. В черте села имеются надворные туалеты, выгребные ямы, помойки и другие источники загрязнения.

Проектные решения.

Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании технического задания и в соответствии с СНиП 2.04.02-84*.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- водозабор с учетом расхода на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив;

- водонапорные башни для хранения пожарного запаса воды и создания напора;

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* т.5 составляет – 10 л/сек.

Внутреннее пожаротушение принимаем – 5 л/сек.

Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84* р.2 и сведены в табл. 4.1.1

Nж – расчетное число жителей, 1759 человек;

qж – удельное водопотребление, 230 л/сут.;

Qсут.т – расчетный суточный расход воды;

Qсут.max = Ксут.max * Qсут.т

Qсут.т = Σqж * Nж / 1000 = 230*1759/1000 = 404,5 м³/сут.

Таблица 4.1.1

|  | Удельное водопотребление, л/сут | Расчетное число жите-лей, чел. | Коэффициент суточной неравномерности, максимальный, Ксут.max | Qсут.max, м³/сут. | Расчетный часовой расход воды, qч.max = Кч.max* Qсут.max / 24, м³/час | Коэффициент часовой неравномерности, Кч.max= аmax * βmax | Рас-чет-ный секундный расход qсек.maxл/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагрева-телями | 230 | 1759 | 1,2 | 485,4 | 485,4*2,34/24= 47,32 | 1,3* *1,8 = =2,34 | 13,14 |
| Количество воды на нужды промышленности, неучтенные расходы. 10%, СНиП 2.04.02-84* п.4 прим.1 |  |  |  | 48,5 | 4,73 |  | 1,31 |
| Поение скота условно принято | 30 | 2000 голов | 1,2 | 72 | 7,02 |  | 1,95 |
| Расход воды на полив. СНиП 2.04.02-84* | 80 | 1759 | 1,2 | 168,8 | 168,8 / 4 часа = 42,2 |  | 11,7 |
| Итого без полива |  |  |  | 605,9 | 59,07 |  | 16,4 |
| Итого с поливом |  |  |  | 774,7 | 101,27 |  | 28,1 |

Расчет системы водоснабжения выполнен для следующих режимов подачи воды: в сутки максимального водопотребления; максимального, среднего и минимального часового расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода.

Расход воды определен из расчета водоснабжения жилых домов, оборудованных ванными с газовыми водонагревателями, с общим количеством потребителей 1759 человек при норме водопотребления 230 л/сутки, с учетом поения скота.

На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы, приняты 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив принят 80 л/сутки на одного жителя.

Этажность застройки 1- этажная.

Расход воды на пожаротушение принят – 10 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят – 5 л/с.

Максимальный расход в сутки – 774,7 м³/сутки.

Максимальный часовой расход – 101,27 м³/час.

Максимальный секундный расход – 28,1 л/сек.

Коэффициент часовой неравномерности – 2,34

Объем резервуаров включает регулирующий и пожарный объем воды.

Пожарный объем воды:

- наружное пожаротушение – 108 м³;

- внутреннее пожаротушение – 54 м³.

Регулирующий объем – 138 м³.

Общий объем воды в резервуарах – 300 м³.

К установке приняты 2 резервуара по 150 м³.

Необходимый суточный расход воды с поливом составляет 774,7 м³/сут. Средний часовой расход – 32,2 м³/час.

Проектом предусмотрено развитие существующего водозабора.

При разработке проектной документации выбор источника обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

Для предотвращения загрязнения водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый – строгого режима – 50 м; второй и третий – ограниченный, определенный расчетом. Граница первого пояса (строгого режима) должна быть обозначена предупредительными надземными знаками и ограждена.

На территории ЗСО запрещается загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и т.д.

Граница первого пояса – зона строгого режима – ЗСО водопроводных сооружений –Н.С.2 подъема, резервуаров принята 30 м от стен емкостей.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода принята 10 м по обе стороны от крайних линий.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Доступ в зону I пояса строго по пропускам.

Здание насосной станции II подъема оборудовано канализацией с отведением сточных вод в систему канализации.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.

Водозабор, оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водовода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по Второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование всех старых, бездействующих дефектных скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, сквозное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накоплений промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта и других объектов (оборудование канализаций, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

## 4.2 Водоотведение МО Булановский сельсовет.

Существующее положение.

В настоящее время на всей территории в МО Булановский сельсовет централизованной канализации нет.

Проектные решения.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная система канализации, обеспечивающая отведение и очистку бытовых сточных вод;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Норма водоотведения принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с.2.1. т.1 в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, согласно технического задания – 230 л/сут. на 1 жителя.

Количество жителей – 1759 чел.

Коэффициент часовой неравномерности максимальный - 2,34

Количество сточных вод составит 605,9 м³/сут. (без учета полива и поения скота- расчет выполнен в разделе «Водоснабжение»).

Расход сточных вод от промышленных предприятий и неучтенные расходы приняты в соответствии СНиП 2.04.03-85 п.4. прим.1 и составляют 10%.

Перед сбросом  в хозяйственно-бытовую канализацию производственные стоки должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях с доведением показателей до хозяйственно-бытовых стоков.

Расположение площадки под очистные сооружения утвердить комиссионно при разработке проектной документации.

Площадка очистных сооружений располагается с подветренной стороны по отношению к жилой застройке -  в юго- восточном направлении от села, на расстоянии более 200 м. от жилой застройки.

Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации предусмотрен только после соответствующей очистки и обеззараживания, не превышающие гигиенические нормы и правила.

## 4.3 Теплоснабжение.

Теплоснабжение в поселении автономное, в домах газовое отопление. Социально-культурные объекты имеют свои котельные.

Источник топлива котельной – природный газ.

Развитие централизованного теплоснабжения в перспективе не предусматривается в связи с использованием индивидуальных газовых водогрейных котлов.

## 4.4 Газоснабжение.

Современное состояние.

Поселение газифицировано, из 492 квартир газифицировано 422. Общая протяженность газопровода – 12,5 км.

Источником подключения Булановского сельсовета является межпоселковый газопровод высокого давления.

Тип подаваемого в указанный населенный пункт газа – природный газ.

На территории Булановского сельсовета расположено ГРП –6 шт.

Проектные решения.

Использование природного газа в МО Булановский сельсовет на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели индивидуальной застройки.

Годовой расход природного газа приведен в таблице 4.4.1. и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 300 м³ газа на одного человека;

- на отопление жилой застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 4.4.1

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | Первая очередь – 2023 г. тыс. м³ | Расчетный срок - 2038 тыс. м³ |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 443 | 527 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 3223 | 4323 |
|  | Итого: | 3666 | 4850 |

На перспективу предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд на 100 процентов;

- строительство газовых сетей среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

## 4.5 Электроснабжение.

На территории сельсовета функционируют 20 ТП.

Возможность увеличения потребления энергии существует при развитии существующих распределительных сетей.

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, составят: потребляемая мощность на I этап развития – 474  кВт; на расчетный срок – 635,8 кВт.

Для развития системы электроснабжения поселения  необходимо строительство ВЛ-10,ТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛ-0,4кВ.

## 4.6 Средства связи.

Телефонизация – АТС емкостью 208 номеров.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 333 телефонных аппарата на 1000 жителей.

Исходя из этого, на проектный срок количество телефонных номеров в поселении должно составить 585 ед.

Дальнейшее развитие ТФ сети будет обеспечиваться, в основном, за счет проведения реконструкции и модернизации оборудования на действующей АТС для увеличения телефонной емкости.

Поселение расположено в зоне уверенного покрытия операторов сотовой связи «Мегафон», «Билайн-GSM», «МТС».

Телевизионное вещание: на территории поселения функционируют 10 канала.

Согласно СТП Октябрьского района развитие систем связи предполагает модернизацию сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание сетей третьего поколения на основе европейской версии UMTS международного стандарта IMT-2000.

# 5. ФАКТОРЫ РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в МО СП Булановский сельсовет:

а) природного характера (пожары природные) характерны в весенне-летний периоды.

Химически-опасных и потенциально-опасных объектов на территории сельсовета нет.

Территории, находящиеся в зоне затопления паводковыми водами р. Каргалка и Янгиз хотя и имеются в границах населенного пункта, но данная территория не затрагивает существующую застройку.

Мероприятия по предупреждению ЧС природного характера (пожары природные): создание сельских противопожарных формирований и добровольных пожарных дружин; оснащение формирований противопожарным оборудованием и инвентарем; организация круглосуточного патрулирования пожароопасных мест (в условиях особого противопожарного режима); оборудование мест для заправки водой пожарных машин; организация оповещения населения о пожаре; выполнение нормы по пожарной безопасности при заготовке и хранении грубых кормов; проведение минерализации (опашки) мест прилегающих к жилой и хозяйственной застройке. Проектом предусмотрена территория под размещение пожарного депо V типа с учетом требований СП 11.13130.2009. Подразделение пожарной охраны выполняет цели ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул (цель №1 согласно СП 11.13130.2009). В целях уменьшения последствий паводка необходима расчистка русла реки.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- рекультивация нарушенных территорий;

- противооползневые мероприятия:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов;

- удерживающие сооружения;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

«Схема инженерной защиты и подготовки территории»  выполнена на топографическом плане масштаба 1:2000.

- 6.1 Организация и очистка поверхностного стока.

Для предотвращения роста оврагов, подтопления построек и оптимизации экологического состояния поселковой среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории МО Булановский сельсовет отсутствует централизованная система ливневой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Для удобства прокладки сети предусматривается частичная подсыпка территории.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока.

В соответствии со СНиП 2.2.1-2.1.1.1200-03, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

- 6.2 Благоустройство водотоков и водоемов.

К водотокам поселения МО СП Булановский сельсовет относятся : река Салмыш, ручей Бурлюк и пять озер.

Предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков. Первостепенными мероприятиями по благоустройству водотоков является берегоукрепление русел реки.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству водоемов на расчетный срок:

- расчистка русел  рек, берегоукрепление;

- частичное их дноуглубление;

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;

- соблюдение  режима  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных полос.

- 6.3 Рекультивация нарушенных территорий.

В связи с тем, что долина реки  Салмыш имеет различный рельеф (от пологого до обрывистого), а также принимая во внимание наличие оврагов, проектом предусмотрены мероприятия по подсыпке территории оврагов и сооружение насыпи на берегах рек.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий поселения, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

- 6.4 Противооползневые мероприятия.

Противооползневые мероприятия должны основываться на СНиП 2.01.15-90. Искусственное изменение рельефа склона (откоса) следует предусматривать для предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, осыпей и течения грунтов, включая оползни-потоки.

Образование рационального профиля склона (откоса) достигается приданием ему соответствующей крутизны, террасированием и общей планировкой склона (откоса), удалением или заменой неустойчивых грунтов, отсыпкой в нижней части склона упорной призмы (банкета).

При проектировании уступчатой формы откоса размещение берм и террас следует предусматривать на контактах пластов грунтов и на участках высачивания подземных вод. Ширину берм (террас) и высоту уступов, а также расположение и форму банкетов следует определять расчетом общей и местной устойчивости склона (откоса), планировочными решениями, условиями производства работ и эксплуатационными требованиями.

На террасах необходимо предусматривать устройство водоотводов, а в местах высачивания подземных вод - дренажей.

Удаление неустойчивых грунтов следует предусматривать, если обеспечение их устойчивости оказывается неэффективным или экономически нецелесообразным.

Кроме этого, на защищаемых склонах должен быть организован беспрепятственный сток поверхностных вод, исключено застаивание вод на бессточных участках и попадание на склон вод с присклоновой территории.

Расчетные расходы дождевых вод в оползневой зоне следует определять по методу предельных интенсивностей. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует назначать   в   соответствии   с   требованиями СНиП 2.04.03-85.

Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании. При необходимости такого сброса пропускная способность водостоков должна соответствовать стоку со всей водосборной площади с расчетным периодом однократного переполнения не менее 10 лет (вероятность превышения 0,1) .

Устройство очистных сооружений на водосточных коллекторах, расположенных в оползнеопасной зоне, не допускается.

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов - с соблюдением требований очистки в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) следует предусматривать для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления. Для достижения требуемого понижения уровня подземных вод надлежит применять следующие виды водопонизительных устройств:

- траншейные дренажи (открытые траншеи и канавы);

- закрытые беструбчатые дренажи (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) для осушения оползневого тела, рассчитанные, как правило, на недолговременный срок службы;

- трубчатые и галерейные дренажи - в устойчивой зоне за пределами смещающихся грунтов для перехвата подземного потока при продолжительном сроке службы;

- пластовые дренажи на участках высачивания подземных вод на склонах (откосах) - для предотвращения суффозии и в основании подсыпок (банкетов);

- водопонизительные скважины различных типов (в том числе самоизливающиеся и водопоглощающие) в сочетании с дренажами или взамен их, в случае большей эффективности или целесообразности их применения.

Удерживающие сооружения следует предусматривать для стабилизации оползневых процессов при невозможности или экономической нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса).

Удерживающие сооружения применяют следующих видов:

- подпорные стены (на естественном или свайном основании);

- свайные конструкции и столбы - для закрепления неустойчивых участков склона (откоса) и предотвращения смещений грунтовых массивов по ослабленным поверхностям;

- анкерные крепления - в качестве самостоятельного удерживающего сооружения (с опорными плитами, балками и т.д.) и в    сочетании с подпорными стенами, сваями, столбами.

Для повышения эффективности работы, удерживающие сооружения, когда это целесообразно по местным инженерно-геологическим условиям, следует заанкеривать в устойчивых грунтах.

Для свайных конструкций следует предусматривать, как правило, буронабивные железобетонные сваи. Применение забивных свай допускается в случаях, когда проведение сваебойных работ не ухудшает условий устойчивости склона (откоса).

При наличии подземных вод со стороны удерживающего сооружения, обращенной к грунту, следует предусматривать гидроизоляцию и устройство застойного дренажа с выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива.

# 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Основные технико-экономические показатели –  генерального плана приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 | Расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов в установленных границах в т. ч. территории жилых зон из них: - малоэтажная индивидуальная жилая застройка домами с приусадебными земельными участками; - общественно-деловых зон; - производственных зон; - зон инженерной и транспортной инфраструктур; - рекреационных зон; - зон специального назначения; - особо охраняемых зон; - прочие зоны. | га | 509,9 130 10,47 27,7 31,3 43 7,95 147 | 509,9 170,7 19,3 50,0 63,8 50,0 9,0 147,0 |
| 1.2 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 14855 | 14855 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади; - прочие территории общего пользования. | га | -/- | 80 47,5 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1289 | 1759 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м² | 38634 | 42391 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: -в малоэтажных жилых домах -одноэтажных жилых домах | м² | -- 38634 | -- 42391 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 29,97 | 24,1 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего: Общеобразовательные школы – всего: | мест | 35 246 | 120 - |
| 4.2 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | нет | нет |
| 4.3 | Высшие учебные заведения | студентов | нет | нет |
| 4.4 | Больницы – всего: | коек | 15 | 8 |
| 4.5 | Поликлиника: | Шт. | 1 | 1 |
| 4.6 | Предприятия: а) розничной торговли; б) общественного питания. | шт. | 9 1 | 12 2 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего: | шт. | 1 |  |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего: | шт. | 2 | 3 |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные – всего: | шт. | нет | нет |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения – всего: | шт. | -- | нет |
| 4.11 | Организации и учреждения управления | шт. | 1 | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта -автобус -железная дорога | км. двойного пути | нет | 17,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 12 | 47,5 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м³/сут | -- | 774,7 |
| 6.2 | Газоснабжение | тыс. м³/год | -- | 4850 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | -- | 635,8 |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2 | 2 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | чел | 237 | -- |